附 件

《学校课桌椅功能尺寸》标准（GB/T 3976-2002）

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准       GB

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 3976－2002

学校课桌椅功能尺寸

Functional sizes of chairs and desks

- For educational institutions

2002―05―29发布                  2003―01―01实施

摘录

第一篇  中小学校课桌椅

3  品种与型号

课桌和课椅各分为10种大小型号，如表1。

表1         中小学校课桌椅的品种与型号

| 课 桌 | 课 椅 |
| --- | --- |
| 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 | 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 |

4  课桌

4.1  课桌的尺寸

见图1、图2及表2的规定。

中小学课桌椅的尺寸

表2                                              mm

| 尺寸名称 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌面高(h1) | 760 | 730 | 700 | 670 | 640 | 610 | 580 | 550 | 520 | 490 |
| 桌下净空高1(h2) | ≥630 | ≥600 | ≥570 | ≥550 | ≥520 | ≥490 | ≥460 | ≥430 | ≥400 | ≥370 |
| 桌下净空高2(h3) | ≥490 | ≥460 | ≥430 | ≥400 | ≥370 | ≥340 | ≥310 | ≥280 | ≥250 | ≥220 |
| 桌面深桌下净空深1(t1) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桌下净空深2(t2) | ≥250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桌下净空深3(t3) | ≥330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桌面宽(b1) | 单人用600，双人用1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桌下净空宽(b2) | 单人用≥440，双人用≥1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  桌面

桌面可为平面，也可为坡面。坐人侧向下倾斜0º～12º角，该侧桌缘高度与平面桌h1相同。

图1  纵切面尺寸

图2  平面尺寸

4.3  桌下净空和桌下构件

桌面下可设搁板或屉箱，h1～h2之间开口的高度不小于80mm。桌下方，在t1～h3之间，设不高于125mm的横向构件。

5  课椅

5.1  课椅的尺寸

见表3的规定。

中小学校课椅的尺寸

表3                                                                     mm

| 尺寸名称 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座面高(h4) | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 290 | 270 |
| 靠背上缘距座面高(h6) | 340 | 330 | 320 | 310 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 | 230 |
| 靠背点距座面高(ω) | 220 | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| 靠背下缘距座面高(h5) | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 座面有效深(t4) | 380 | 380 | 380 | 340 | 340 | 340 | 290 | 290 | 290 | 260 |
| 座面宽(b3) | ≥360 | ≥360 | ≥360 | ≥320 | ≥320 | ≥320 | ≥280 | ≥280 | ≥270 | ≥270 |

5.2  椅座面

椅座面向后下倾斜0º～2º角（图1，α）。

5.3  椅靠背

靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12º角（图1，β）。靠背面的前凸呈漫圆（图1），上、下缘加工成弧形。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。

注：靠背点是在椅正中线上,靠背向前最凸的点。它是计算靠背上、下缘高度的基础，使靠背支承在肩胛下角下的腰背部位。

6  产品技术要求及试验方法

6.1  桌面高、座面高的允许误差范围为±2mm，靠背点距座面高的允许误差范围为±15mm，其他尺寸误差见QB/T 3916的规定。

6.2  材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求、力学性能要求及试验方法见QB/T 3916的规定。